KANALIZAČNÍ ŘÁD

# STOKOVÉ  SÍTĚ

# obcí

STŘEZETICE A DLOUHÉ DVORY

Prosinec 2020

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obcí Střezetice a Dlouhé Dvory.

Vlastník kanalizace:			Obec Střezetice

Střezetice 48

503 12 Všestary

IČO 	00269646

Statutární zástupce:		Starosta obce – Slánek Radim

Metodická a technicko - administrativní pomoc při vedení provozu kanalizace

VODA CZ SERVICE, s.r.o.

Hořenice 45

551 01 Jaroměř

Provozovatel kanalizace:		Obec Střezetice

Zpracovatel kanalizačního řádu:	Ing Jan Maurer

Na Ohradě 244/14b

500 03 Hradec Králové

Datum zpracování:			prosinec 2020

Kanalizační řád byl schválen zastupitelstvem obce Střezetice:

Dne:  1.2.2021                                      Radim Slánek – starosta obce

Kanalizační řád byl schválen podle §14 zákona č. 274/2001 Sb. Rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu MM OŽP Hradec Králové

Č.j. SZ MMHK/022298/2021 ŽP/Tl    MMHK/026684/2021

Ze dne 12.2.2021

…………………………………….

Razítko a podpis schvalujícího úřadu

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Správce kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen veřejné kanalizace), jímž je Obec Střezetice, vypracoval tento Kanalizační řád, jehož působnost se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné jednotné kanalizace, v katastrálním území Střezetice a Dlouhé Dvory. Rozsah povodí je znázorněn v příloze č. 1.

Kanalizační řád se týká i systému povrchového odvodnění.

Účelem Kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodoprávními normami, především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (zejména §16 a §38) a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (zejména §9, §10, §14, §18, §19, §32, §33, §34), vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění (§9, §14, §24, §26) a je sestaven s ohledem na rozlohu dotčeného území, složitost kanalizační sítě a množství a specifičnost producentů odpadních vod. Producentem odpadních vod se rozumí odběratel ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., dále též producent.

Při odtoku musí být plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kanalizační řád je závazný pro všechny fyzické i právnické osoby, které vlastní, spravují nebo jinak užívají nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci.

Na veřejnou kanalizaci lze připojit pouze nemovitosti a zařízení:

- Ve kterých vznikají splaškové odpadní vody, jsou přečištěny v ČOV či septiku a jejich znečištění nepřesahuje nejvyšší přípustnou míru znečištění (viz. kap. 4.9)

- Pro které bylo vypouštění odpadních vod povoleno rozhodnutím vodoprávního úřadu Hradec Králové

Povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do kanalizace musí vlastnit všichni odběratelé a producenti odpadních vod, kteří vypouštění přečištěné vody do veřejné kanalizace

1.1  Definice základních pojmů

Veřejná kanalizace (nebo jen kanalizace) je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty (stoky, šachty) a výusti.

Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami.

Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci.

Vnitřní kanalizace – je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popř. srážkových vod z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Provozovatelem kanalizace nebo jen Provozovatel je osoba, která provozuje kanalizaci a je držitelem povolení k provozování kanalizace vydaného krajským úřadem

Odběratel je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Přesné vymezení pojmu odběratel definuje zákon 274/2001 Sb. V platném znění o vodovodech a kanalizacích.

Producent odpadních vod  je každý, kdo vypouští odpadní vody do vnitřní kanalizace nebo kanalizační přípojky odběratele a dále každý odběratel.

Producent odpovídá za kvalitu vypouštěných vod do kanalizace odběratele, zatímco za kvalitu odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace je odpovědný odběratel.

Pokud producent vlastní povolení vodoprávního úřadu na vypouštění  odpadních vod do kanalizace, je povinen dodržovat podmínky tohoto povolení.

Splaškové odpadní vody. Odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech

Akreditovaná laboratoř je definována zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění (tzv. vodní zákon) a jeho prováděcí předpisy. Jednotlivé akreditované laboratoře jsou pravidelně uváděny ve věstníku Ministerstva životního prostředí. Laboratoř o odběru a analýze vzorku vystaví protokol.

1.2  Platnost kanalizačního řádu

Kanalizační řád byl schválen dle ust. §14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) .

2. ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž mohou jednotliví producenti vypouštět odpadní vody ze svých objektů do kanalizace pro veřejnou potřebu. Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv o odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a vlastníkem nemovitosti připojené na kanalizaci - odběratelem.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, byly stanoveny na základě těchto hledisek:

 povinnost Obce Střezetice nepřekročit na odtoku z jednotlivých stok vyústěných do vodoteče limity dané rozhodnutím zn. SZ MMHK/130932/2020ŽP1/Tlu, MMHK/161063/2020 ze dne 23.9.2020

 ochránit vodní tok před znečištěním toxickými látkami, které by se mohly dostat do toku

 ochránit zaměstnance pracující na stokové síti

 zabránit poškození materiálu stok

 snížit množství balastních vod

2.1  Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

 Vypouštění odpadních vod do kanalizace odběratelem v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle §33, §34 zákona 274/2001 Sb.

 Vypouštění odpadních vod do kanalizace je možné pouze po uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace

 Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení, bez souhlasu provozovatele kanalizace

3.  CHARAKTERISTIKA A POPIS ÚZEMÍ

Povodí kanalizace se skládá z lokality Střezetice a Dlouhé Dvory.

V části Střezetic žije celkem 234 osob (k 31.12.2019). Dle tabulky „způsob likvidace odpadních vod v obci Střezetice a Dlouhé Dvory“ je však celkový počet osob 389.  Jedná se pouze o napojení přečištěných odpadních vod vznikajících v rodinných domech a službách, průmysl  v dané lokalitě není.

Historicky bylo v obci řešeno odvodnění povrchovými příkopy, které byly v průběhu let zatrubeny. Proto jsou situovány do chodníků a jsou velice mělké. Celkový jednotný kanalizační systém je o celkové délce (bez přípojek) 3148 m.

Recipient Radostovský potok (číslo hydrologického pořadí IDVT 10185539) začíná v Dlouhých Dvorech a následně protéká Střezeticemi. Část vodního toku je v obci Střezetice zatrubena.

Likvidace splaškových vod je řešena individuálně, tedy pro každý objekt samostatně. Ve starší zástavbě jsou rodinné domy vybaveny žumpami, do kterých jsou svedeny veškeré splaškové vody, u některých však pouze WC a koupelny jsou odvodněny do trativodu nebo vodoteče bez čištění. U ostatních objektů jsou zřízeny septiky nebo ČOV. Způsob čištění a napojení je přehledně zpracován v tabulce – viz. příloha č. 4.

4. TECHNICKÝ POPIS KANALIZAČNÍ SÍTĚ

4.1 Způsob odkanalizování

Odpadní vody jsou pomocí kanalizačních přípojek od nemovitostí odváděny do systému jednotné kanalizace obce. Ta se skládá z několika větví napojených jednotlivě do vodoteče, která protéká obcemi od severovýchodu k jihozápadu.

Jednotlivé stoky v obci Dlouhé Dvory označené A až F1 jsou z materiálu B a plastové potrubí o DN 200, 300, 400, 800  celkové  délky 1053 m. Jsou vyústěny do vodoteče na 4 místech.

Jednotlivé stoky v obci Střezetice označené podle výustí do vodoteče, tzn. 2 a 3 vč. vedlejších větví jsou z materiálu B a plastové potrubí o DN 200, 300, 400, 1000  celkové  délky 2095 m. Jsou vyústěny do vodoteče na 2 místech.

| Soupis stok - Střezetice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka | Profil | Délka /m/ | Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1000 | 311 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 400 | 258 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 300 | 150 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 96 | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 400 | 99 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 62 | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 400 | 149 | Beton ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 ? | 172 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 200 | 53 | Beton ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 46 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 300 | 73,5 | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 400 | 155 | HDPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 355,5 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 300 ? | 38 | Beton ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 400 | 62 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 300 | 15 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 2095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis stok - Dlouhé Dvory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoka | Profil | Délka | Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 800 | 120 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 80 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 58 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 400 | 66 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | 200 | 40 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 300 | 53 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 200 | 30 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 115 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 40 | Plast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 300 | 130 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 300 | 110 | Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 300 | 153 | Plast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 300 ? | 58 | Plast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.1. Popis srážkové kanalizace v povodí - odvodnění komunikací a ostatních zpevněných ploch

Komunikace v obci jsou odvodněny pomocí uličních vpustí do páteřních stok jednotné kanalizace, v menší míře pak do okolního terénu.

4.2. Vyhodnocení vlivu na recipient

Při bezdeštném stavu jsou do recipientu vypouštěny pouze vyčištěné odpadní vody z ČOV a septiků jednotlivých RD. Provozovatel kanalizace provádí sledování jakosti vody vypouštěné do recipientu na jednotlivých výpustí.

4.3. Návrhové parametry

Likvidaci srážkových vod je třeba u nových staveb, resp. stavebních úpravách stávajících navrhnout v souladu s požadavky § 5 zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) v platném znění, kde je upřednostněno hospodaření se srážkovými vodami, jejich zasakování a zadržování a místní využívání (např. k zálivce) na pozemcích stavebníka. Není-li likvidace srážkových vod vsakem možná, musejí být akumulovány a následně řízeně vypouštěny. Odtokové množství musí odpovídat přirozenému odtoku z území, tj. max. 10 l.s-1.ha-1 posuzované plochy území při intenzitě návrhového deště 205 l/s/ha.

Množství splaškových vod bude stanoveno dle spotřeby vody. Jelikož všechny nemovitosti nejsou napojeny na veřejný řad bude výpočet množství splaškových vod proveden dle prováděcí vyhlášky MZ 48/2014 Sb., kterou se mění VMZ č. 428/2001 Sb k zákonu 274/2001 Sb. Specifická spotřeba vody na ekvivalentního obyvatele se pro výpočet uvažuje 35 m3/rok l/EO/d. Tato hodnota bude použita pro stanovení odváděného množství do kanalizace, které bude smluvně podchyceno.

Pro vypouštění do veřejné kanalizace jsou stanoveny tyto limitní hodnoty:

| Znečištění odpadních vod na odtoku z pozemku nemovitostí: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dle rozhodnutí MM HK |  |  |  |
| paranetr | BSK5 | CHSK Cr | NL |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |
| Hodnoty průměrné "p" | 30 | 125 | 35 |
| Hodnoty maximální "m" | 60 | 180 | 70 |

5. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí vniknout následující látky podle novely vodního zákona č. 113/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

5.1. Zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky:

a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny

ve vodním prostředí,

b) organofosforové sloučeniny,

c) organocínové sloučeniny,

d) látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní

nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,

e) rtuť a její sloučeniny,

f) kadmium a jeho sloučeniny

g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi

nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť

nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky v nařízení vlády vydaném podle § 39 odst. 3 (tj. příloha č. 6 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.), ostatní látky náležející do uvedených skupin, ale v nařízení vlády neoznačené jako zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky, se považují za nebezpečné látky.

5.2. Nebezpečné látky:

a)  metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, beryllium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro

b) biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvl. nebezpečných látek

c) látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou

spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách,

d) toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,

e) elementární fosfor nebo anorganické sloučeniny fosforu,

f) nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu

(brzdové kapaliny, motorové, převodové, hydraulické a mazací oleje, izolační a tepelné oleje, oleje z lodního dna, ostatní emulze),

g) fluoridy,

h) látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména

amonné soli a dusitany,

i) kyanidy,

j) sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav

povrchových vod.

5.3. Další látky, které nesmí vniknout do stokové sítě:

a) látky radioaktivní

b) látky infekční a látky vykazující teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí,

nebo jeho vlivem

c) jedy

d) žíraviny

e) kyselé, anebo alkalické roztoky

f) omamné látky

g) biologicky nerozložitelné tenzidy

h)  látky působící změnu barvy vody

i) odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok

vývojek, aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra)

j) kaly z čistících zařízení odpadních vod

k) látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních

vod

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen dodržovat § 39 odst. 4, písm. a) až f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, zejména učinit odpovídající opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.

Opatření pro zacházení se zvlášť nebezpečnými látkami, prioritními nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami se přiměřeně vztahují i na použité obaly závadných látek.

6. HAVÁRIE

6.1.  Havarijní situace

Za havarijní situaci je nutno považovat:

a) vniknutí látek uvedených v kapitole č. 5. tohoto kanalizačního řádu do kanalizace,

b) havárie na stavební části stokové sítě,

c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,

d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení

kvality povrchových vod,

e) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny

odpadních vod na terén.

Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii (nebo mimořádnou událost), je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému sboru ČR (případně policii ČR a správci povodí).

Vodoprávní úřad: Magistrát města HK			495 707 651, 725 644 273

Česká inspekce životního prostředí Hradec Králové	731 405 205

Povodí Labe dispečink Hradec Králové			495 088 730

Policie ČR							158

Hasičský sbor ČR						150

Poruchy, ohrožení provozu nebo havárie na kanalizaci se také hlásí na Obecní úřad Střezetice			starosta obce			725 489 909

v úřední hodiny		495 447 440

6.2.  Odstraňování havarijních situací

Původce havárie je povinen učinit veškerá opatření k odstranění příčiny i

následků havárie. Není-li odstranění havárie v jeho silách, zajistí odstranění následků havárie u provozovatele kanalizace a to na náklady původce havárie. Původce havárie je právně odpovědný za znečištění kanalizace, případně i za znečištění recipientu, ke kterému došlo porušením tohoto Kanalizačního řádu, za což mu hrozí sankce (viz kap. 8 tohoto Kanalizačního řádu).

7.  SANKCE

V případě, že:

a) dojde k překročení limitů daných kanalizačním řádem,

b) bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami (kapitola 6),

c) dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z Kanalizačního řádu

vystavuje se producent nebezpečí postihu:

1. ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu může být vyměřena pokuta podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), případně podle zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích),

2. ze strany provozovatele kanalizace a smluvních ujednání o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu,

3. ze strany provozovatele kanalizace jako náhrady vzniklé ztráty/újmy správce dle zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích).

8. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování Kanalizačního řádu provádí provozovatel i správce kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly, v případě zjištění nedodržení podmínek Kanalizačního řádu, informuje bez prodlení dotčené producenty odpadních vod, v případně závažného překročení limitů i vodoprávní úřad, případně Českou inspekcí životního prostředí.

9.  AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Platnost kanalizačního řádu je stanovena rozhodnutím vodoprávního úřadu.

Kanalizační řád bude přepracován (aktualizován) před skončením platnosti a dále při každé provozní změně, která má dopad na podmínky stanovené tímto řádem.

10.  STOČNÉ

Specifická spotřeba vody je stanovena dle prováděcí vyhlášky MZ 48/2014 Sb., kterou se mění VMZ č. 428/2001 Sb k zákonu 274/2001 Sb.  na ekvivalentního obyvatele ve výši 35 m3/os.rok l/EO/d. (směrné číslo). Tato hodnota bude použita pro stanovení odváděného množství odpadní vody z jednotlivých nemovitostí do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Zastupitelstvo obce Střezetice stanoví výši poplatku vždy v předstihu na daný rok.

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

1. Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

2. Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

3. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

4. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

5. Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

6. Dohoda uzavřená dne 13. 12. 2001 ve smyslu § 51 občanského zákoníku v platném znění mezi Českou stomatologickou komorou a Ministerstvem životního prostředí ČR.

7. ČSN 75 0101 Vodní hospodářství. Základní terminologie.

8. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

9. ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení 10. ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

11. ČSN EN 12 109 Vnitřní kanalizace – podtlakové systémy

12. ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

13. ČSN 75 0130 Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn

jakosti vod

14. ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

15. ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

16. ČSN 75 6401 Čistírny městských odpadních vod pro více než 500 EO.

17. ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 50 EO

18. TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok

19. ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s

ropnými látkami a jejich skladování

20. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a

manipulaci.

21. ČSN 83 0916 Ochrana vody před ropnými látkami - doprava ropných látek

potrubím

22. ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

23. ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchové úpravy kovů a plastů

24. ČSN 75 7300 Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod – všeobecná ustanovení a pokyny.

25. ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

26. ČSN 46 5735 Průmyslové komposty

27. TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

28. ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod

29. ČSN EN ISO 5667-1 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Návod pro návrh

programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

30. ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Návod pro

konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

31. ČSN ISO 5667-10 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr

vzorků odpadních vod

32. ČSN 75 7554 - Jakost vod. Stanovení polycyklických aromatických

uhlovodíků.

33. ČSN ISO 6060 – Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku včetně změny Z1

34. ČSN EN 1899-1,2 Jakost vod. Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n

dnech (BSKn)

35. ČSN EN 872 Jakost vod. Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace

filtrem ze skleněných vláken

36. ČSN 75 7346 Jakost vod. Stanovení rozpuštěných látek

37. ČSN 75 7347 Jakost vod. Stanovení rozpuštěných anorganických solí /RAS) v odpadních vodách – Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken.

38. ČSN ISO 7150-1 Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda,

39. ČSN ISO 5664 Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci

40. ČSN EN ISO 11732 Jakost vod. Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí

41. ČSN EN 26777 Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda

42. ČSN EN ISO 13395 Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

43. ČSN ISO 7890-3 Jakost vod. Stanovení dusičnanů – Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou.

44. ČSN EN 25663 Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. Odměrná metoda po mineralizaci se selenem

45. ČSN EN ISO 11905-1 Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

46. ČSN EN ISO 6878 Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným.

47. ČSN EN ISO 10304-1 Jakost vod. Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů

48. ČSN 75 7477 Jakost vod. Stanovení rozpuštěných síranů. Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

49. ČSN EN ISO 9377-2 Jakost vod. Stanovení nepolárních extrahovatelných látek (uhlovodíků C10 – C40) – část 2 – Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem, včetně změny Z1

50. ČSN ISO 6439 Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů -Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

51. ČSN EN 903 Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS)

52. ČSN 75 7415 Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci – Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická.

53. ČSN ISO 10359-1,2 Jakost vod. Stanovení fluoridů.

54. ČSN EN ISO 9562 Jakost vod. Stanovení adsorbovatelných organicky

vázaných halogenů

55. ČSN 75 7440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem,

amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií.

56. ČSN ISO 8288 Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a

olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

57. ČSN EN ISO 11 885 Stanovení vybraných prvků optickou emisní

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

58. ČSN EN 1233 Jakost vod. Stanovení chromu - Metody atomové absorpční

spektrometrie

59. ČSN ISO 11083 Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická

metoda s 1,5-difenylkarbazidem

60. ČSN EN ISO 11 969 Jakost vod. Stanovení arsenu - Metoda atomové

absorpční spektrometrie (hydridová technika)

61. ČSN EN 26595 Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu.

Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným

62. ČSN ISO 9965 Jakost vod. Stanovení selenu - Metoda atomové absorpční

spektrometrie (hydridová technika)

63. ČSN EN ISO 5961 Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií

64. ČSN 75 7400 Jakost vod. Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie

65. TNV 75 7408 Jakost vod. Stanovení barya bezplamenovou technikou AAS 66. ČSN ISO 10 523 Jakost vod. Stanovení pH

67. ČSN 75 7342 Jakost vod. Stanovení teploty

68. ČSN EN ISO 6468 Jakost vod. Stanovení některých organochlorových

insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

69. ČSN 75 7554 Jakost vod. Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků. Metoda HPLC s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním detektorem

70. ČSN EN ISO 10301 Jakost vod. Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků. Metody plynové chromatografie

71. ČSN EN 12260 Jakost vod - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíky.

72. ČSN EN ISO 15681-2 Jakost vod- Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou ( FIA a CFA ) - Část 2. Metoda kontinuální průtokové analýzy.

7 3 .  ČSN 75 7509 Jakost vod. Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách.

74. ČSN ISO 15705 Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku

(CHSKCr) – Metoda ve zkumavkách.